生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称:         年产粘土矿6万吨项目

项目编号:           天水函[2017]17号

建设地点:    天全县新场乡泉水村三社（小地名燕子岩）

验收单位:     天全县凯丰矿业有限责任公司

2018 年 12 月 21 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表：

| 项目名称 | 年产粘土矿6万吨项目 | 行业 类别 | 露天非金属矿项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 天全县凯丰矿业有限责任公司 | 项目 性质 | 续建 |
| 水土保持方案批复 机关、文号及时间 | 天全县水务局、天水函[2017]17号、 2017年2月20日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复 机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复 机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2016年12月至2017年5月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 成都浚川工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计 单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | / |  |  |
| 水土保持施工单位 | 四川茂友建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川华勘岩土工程有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 | 德阳市新源水利电力勘察设计有限公司 |  |  |

- 验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2018〕887号）等要求，天全县凯丰矿业有限责任公司于2018在12月21日在雅安市天全县主持召开了年产粘土矿6万吨项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位德阳市新源水利电力勘察设计有限公司，水土保持方案编制单位成都浚川工程设计咨询有限公司，工程监理单位四川茂友建设工程有限公司，施工单位四川华勘岩土工程有限公司等单位代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 建设单位委托德阳市新源水利电力勘察设计有限公司进行了水土保持设施验收工作，完成了《年产粘土矿6万吨项目水土保持设施验收报告》，以上报告为此次验收提供了重要技术依据。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了有关技术资料，听取了水土保持验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及设计、监理、施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成了验收意见如下： - 项目概况 年产粘土矿6万吨项目位于天全县新场乡泉水村三社（小地名燕子岩）。2010年11月雅安市国土资源局纠错重新颁发了采矿证（证号为：C5118002010116110081859），有效期2010年11月16日至2017年5月30日止，划定矿区面积为0.2423km²，开采矿种为耐火粘土，开采方式为露天开采，准采标高+1600m至+1765m，准采深度165m。矿区范围由8个拐点圈闭组成，生产规模为6万吨／年。矿区范围探获保有（122b+333）类资源量116.8万吨。根据确定的露天开采生产规模为6万吨/年，开采境界内矿山的矿石开采服务年限18年。2017年初，进行矿山《采矿许可证》变更，并于2017年5月5日获得雅安市国土资源局依法颁发的《采矿许可证》，变更后天全县老君山矿产资源综合开发公司正式更名为天全县凯丰矿业有限责任公司。本项目属于建设生产类项目，本项目基建期建设内容主要包括：采矿区建设采准平台布置，办公生活区布置，矿山公路建设。本项目生产期主要是矿石开采及成品外运等，服务期末进行土地整治及植被恢复；本项目总用地面积11.69hm2，其中永久占地11.41hm2，临时占地0.28hm2。损坏水土保持功能面积11.69hm2；本项目于2016年12月动工，2017年5月完工，总工期6个月；工程土石方开挖21.70万m³（含表土剥离0.24万m³），土石方回填1.99万m³（含表土利用1.53万m³），外购表土1.29万m³，矿石综合利用18.00万m³，废石综合利用1.10万m³，弃方1.90万m³回填于矿坑；项目总投资为4500万元，资金来源于建设单位自筹。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2017年2月20日，天全县水务局以“天水函[2017]17号”文对本项目《水保方案报告书》（报批稿）进行了批复。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 由于本项目占地面积较小且施工期较短，因此本项目未对其进行水土保持初步设计，施工期主要采用主体工程的施工设计图中设计的一部分图纸进行施工。工程实施过程中，对有关水土保持工程的施工图、实施方案均进行了内部审查。本项目不需要进行初步设计，施工图设计经第三方机构审查， （四）水土保持监测情况 根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号），本项目征占地面积小于10hm2且挖填方总量小于10万m3的项目可以不提供水土保持监测总结报告。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2018年12月，建设单位天全县凯丰矿业有限责任公司委托德阳市新源水利电力勘察设计有限公司开展了本项目水土保持设施验收，认为水土保持措施符合设计及规范要求，外观完好美观，工程质量合格，总体达到了竣工验收的条件和要求。在此基础上，编制了《年产粘土矿6万吨项目水土保持设施验收报告》。验收报告为本次验收提供了技术依据，认为本项目已达到水土保持设施专项验收标准。 - 验收结论 工程建设按照水土保持方案批复要求，实施了各项水土保持措施，实际完成水土保持措施包括：露天开采区修建排水沟1000m、沉砂池3座、表土剥离0.18万m³、绿化覆土量为0.78万m³、拦渣埂修复460m、全面整地3.11hm2等工程措施，布设临时拦挡180m、密目网遮盖1100m2、临时排水沟长265m、沉砂池1座等临时措施，采取撒播草籽3.11hm2，栽植桤木902株等绿化措施；办公生活区修建排水沟400m，沉砂池1座、全面整地0.08hm2等工程措施，采取撒播草籽0.08hm2，栽植桤木23株等绿化措施；矿山公路区修建排水沟1800m，沉砂池3座、表土剥离0.06万m³等工程措施，采取撒播草籽0.08hm2，栽植桤木740株等绿化措施。批复的水土保持方案确定水土保持估算总投资406.24万元，实际完成水土保持投资197.35万元。 工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计要求，各项水土防治指标均达到了方案确定的防治目标。其中，扰动土地整治率99.74%、水土流失总治理度99.52%、土壤流失控制比1.0、拦渣率97.37%、林草植被恢复率99.52%、林草覆盖率53.64%。 综上所述，验收组认为：建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了批复的防治任务；建成的水土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到本工程水土流失防治目标要求，较好地控制和减少了工程建设过程中的水土流失；建设期间未开展水土保持监理工作；运行期间的管理维护责任落实到位，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 工程运行期，天全县凯丰矿业有限责任公司要加强水土保持设施管护及汛期的巡视检查，确保其正常运行和发挥效益。